Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа компьютерных технологий и информационных систем

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

Дисциплина: Программное обеспечение встраиваемых систем

Тема: Разработка описания робота

Выполнил

студент гр. 5140901/21501	<подпись>	А.М. Кобыжев

Преподаватель	<подпись>	Г.С. Васильянов

«___» __________ 2023 г.

Санкт-Петербург

2023

Содержание

1.	Цели работы	3

2.	Задание	3

3.	Ход работы	3

3.1.	Описание робота	4

3.2.	Запуск робота	7

3.2.1.	Запуск контроллера	7

3.2.2.	Запуск симулятора	7

3.2.3.	Запуск rviz	8

3.2.4.	Запуск панелей управления роботом	9

4.	Выводы	11

- Цели работы

Разработка описания робота на языке URDF.

- Задание

Вам дан усечённый проект колёсного робота со всеми основными файлами для запуска.

Изучить макросы в файле myrobot_description/urdf/macro.xacro.

В файле myrobot_description/urdf/myrobot.xacro расположена заготовка робота, в которой вам необходимо создать:

- Корпус робота с названием base_link;

- Колёса робота;

- Сенсоры будущего робота – лидар и ик-сенсоры.

Перед запуском симуляции, не забудьте проверить следующее:

- Что имена ваших link’ов совпадают с теми, что существуют в файлах myrobot_simulator/urdf/macro.gazebo.xacro и myrobot_control/config/diffdrive_controller.yaml;

- Что все joint и link имеют иерархичную структуру.

Таким образом, вам необходимо:

- Создать URDF описание простого колёсного робота:

  - диаметр колёс робота должен быть меньше длины робота;

  - колес должно быть как минимум 2;

  - линейные размеры робота не должны превышать 0,5м.

- Связать его с Gazebo

- Запустить созданного робота

- Ход работы

Репозиторий с исходным кодом для данной лабораторной работы можно посмотреть по ссылке:

https://github.com/alexnevskiy/urdf_labs/tree/lab2

  - Описание робота

Описание простого двухколёсного робота на языке URDF представлено в листинг 3.1. Весь код можно разбить на два условных блока: объявление параметров и описание частей робота.

В первом блоке описываются все необходимые для описания робота переменные, а именно:

- Начальная позиция;

- Габариты тела робота (параллелепипед);

- Габариты колёс и их позиция относительно тела робота;

- Габариты лидара и его позиция относительно тела робота;

- Габариты ик-сенсоров и их позиции относительно тела робота.

Во втором блоке описываются части робота: тело, колёса, лидар и ик-сенсоры.

Для создания тела робота использовался заготовленный макрос make_box, который строит параллелепипед с указанными параметрами. Тело робота получилось длиной 21 сантиметр, шириной 16 сантиметров и высотой 5 сантиметров.

Для создания колёс также использовался заранее заготовленный макрос wheel, в котором потребовалось добавить параметр массы из-за его отсутствия в виде атрибута, хотя в теле макроса он использовался. Всего у робота имеется два колеса, шасси которых располагается по середине тела. Ширина каждого колеса составляет 2 сантиметра, а радиус 3 сантиметра. Данные габариты укладываются в заданные рамки, описанные ранее.

Для создания лидара написан link с заданными габаритами и коллизией, а также joint с фиксированным типом, где родителем является тело робота.

Для создания трёх ик-сенсоров использовался также ранее заготовленный макрос ir_sensor с заданными параметрами. Два ик-сенсора располагаются спереди по краям робота и повёрнуты на 45, а третий – по центру тела робота и направлен прямо по оси X.

Листинг 3.1. Описание робота

<?xml version="1.0"?> <robot name="myrobot" xmlns:xacro="http://www.ros.org/wiki/xacro"> <!-- ============ Enter xacro properties here (if you want) =============== --> <xacro:property name="start_x" value="0.0"/> <xacro:property name="start_y" value="0.0"/> <xacro:property name="start_z" value="0.03"/> <xacro:property name="body_name" value="body_name"/> <xacro:property name="body_sx" value="0.21"/> <xacro:property name="body_sy" value="0.16"/> <xacro:property name="body_sz" value="0.05"/> <xacro:property name="body_mass" value="5"/> <xacro:property name="wheel_radius" value="0.03"/> <xacro:property name="wheel_width" value="0.02"/> <xacro:property name="wheel_spacer" value="0.005"/> <xacro:property name="wheelbase_x" value="0"/> <xacro:property name="wheelbase_y" value="${body_sy / 2 + wheel_width / 2 + wheel_spacer}"/> <xacro:property name="wheelbase_z" value="${-body_sz / 4}"/> <xacro:property name="wheel_mass" value="1"/> <xacro:property name="lidar_rad" value="0.001"/> <xacro:property name="lidar_width" value="0.001"/> <xacro:property name="lidar_x" value="0"/> <xacro:property name="lidar_y" value="0"/> <xacro:property name="lidar_z" value="${body_sz / 2}"/> <xacro:property name="lidar_pos_z" value="${start_z + 0.001}"/> <xacro:property name="ir_sx" value="0.003"/> <xacro:property name="ir_sy" value="0.008"/> <xacro:property name="ir_sz" value="0.008"/> <xacro:property name="ir_x" value="${body_sx / 2}"/> <xacro:property name="ir_y" value="${body_sy / 2}"/> <xacro:property name="ir_z" value="${-body_sz / 2}"/> <!-- ============ Including macros and materials =============== --> <xacro:include filename="$(find myrobot_description)/urdf/macro.xacro"/> <xacro:include filename="$(find myrobot_description)/urdf/materials.xacro"/> <!-- ============ Some magic. Do not touch =============== --> <link name="rs_t265_pose_frame"> </link> <joint name="rs_t265_joint" type="fixed"> <origin rpy="0 0 0" xyz="0 0 0"/> <parent link="rs_t265_pose_frame"/> <child link="base_link"/> </joint> <!-- ============ Enter base_link code here =============== --> <link name="base_link"> <xacro:make_box sx="${body_sx}" sy="${body_sy}" sz="${body_sz}" mass="${body_mass}" xyz="${start_x} ${start_y} ${start_z}"/> </link> <!-- ============ Enter wheels code here =============== --> <xacro:wheel wheel_prefix="left" parent_link="base_link" left_right="-1" radius="${wheel_radius}" width="${wheel_width}" wheel_mass="${wheel_mass}"> <origin xyz="${start_x + wheelbase_x} ${start_y + wheelbase_y} ${start_z + wheelbase_z}"/> </xacro:wheel> <xacro:wheel wheel_prefix="right" parent_link="base_link" left_right="1" radius="${wheel_radius}" width="${wheel_width}" wheel_mass="${wheel_mass}"> <origin xyz="${start_x + wheelbase_x} ${start_y - wheelbase_y} ${start_z + wheelbase_z}"/> </xacro:wheel> <!-- ============ Enter sensors code here =============== --> <!-- ============ LIDAR =============== --> <link name="rplidar_a2_frame"> <visual> <origin rpy="0 0 0" xyz="0 0 ${lidar_pos_z}"/> <geometry> <mesh filename="package://myrobot_description/meshes/rplidar.dae" scale="${lidar_rad} ${lidar_rad} ${lidar_width}"/> </geometry> </visual> <collision> <origin rpy="0 0 0" xyz="0 0 ${lidar_pos_z}"/> <geometry> <cylinder length="${lidar_width}" radius="${lidar_rad}"/> </geometry> </collision> </link> <joint name="rplidar_a2_joint" type="fixed"> <axis xyz="0 1 0"/> <origin rpy="0 0 ${PI}" xyz="${lidar_x} ${lidar_y} ${lidar_z + 0.003}"/> <parent link="base_link"/> <child link="rplidar_a2_frame"/> </joint> <!-- ============ IR sensors =============== --> <xacro:ir_sensor name="front_0" parent="base_link" sx="${ir_sx}" sy="${ir_sy}" sz="${ir_sz}"> <origin rpy="0 0 ${45 * PI / 180}" xyz="${start_x + ir_x} ${start_y + ir_y} ${start_z + ir_z}"/> </xacro:ir_sensor> <xacro:ir_sensor name="front_1" parent="base_link" sx="${ir_sx}" sy="${ir_sy}" sz="${ir_sz}"> <origin rpy="0 0 0" xyz="${start_x + ir_x} ${start_y} ${start_z + ir_z}"/> </xacro:ir_sensor> <xacro:ir_sensor name="front_2" parent="base_link" sx="${ir_sx}" sy="${ir_sy}" sz="${ir_sz}"> <origin rpy="0 0 ${-45 * PI / 180}" xyz="${start_x + ir_x} ${start_y - ir_y} ${start_z + ir_z}"/> </xacro:ir_sensor> </robot>

Имена всех описанных ранее link’ов совпадают с теми, что существуют в файлах myrobot_simulator/urdf/macro.gazebo.xacro и myrobot_control/config/diffdrive_controller.yaml.

  - Запуск робота

    - Запуск контроллера

Для запуска контроллера, который отвечает за управление роботом, необходимо ввести команду roslaunch myrobot_control control.launch. Запуск контроллера в терминале представлен на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Окно терминала с контроллером

    - Запуск симулятора

Для запуска симулятора gazebo, в котором будет происходить симуляция описанного ранее робота в заданном помещении, необходимо ввести команду roslaunch myrobot_simulator gazebo_testwalls.launch. По окончанию запуска симулятора открывается окно gazebo, где будет представлен описанный ранее робот, как показано на рис. 3.2.

Рис. 3.2. Окно gazebo

    - Запуск rviz

Для запуска rviz, в котором будет отображён описанный ранее робот с предоставленным описанием, необходимо ввести команду roslaunch myrobot_description rviz.launch. Окно rviz с роботом представлено на рис. 3.3. Красными точками помечены контуры помещения при помощи лидара.

Рис. 3.3. Окно rviz

    - Запуск панелей управления роботом

Для запуска панели, откуда будет производиться управление роботом, необходимо запустить утилиту rqt. Окно rqt с плагином Robot Steering, позволяющего управлять роботом, представлено на рис. 3.4. Для управления созданным роботом необходимо указать топик /controller/cmd_vel.

Рис. 3.4. Окно rqt с плагином Robot Steering для управления роботом

При помощи данного плагина можно управлять роботом как в rviz, так и в gazebo, так как они имеют одно и то же помещение в симуляции. Пример управления роботом при помощи плагина в rviz представлен на рис. 3.5.

Рис. 3.5. Окно rviz с траекторией движения робота

Пример управления роботом при помощи управления плагина в gazebo представлен на рис. 3.6. Из рисунка видно, что робот находится на том же месте в помещении, что и в rviz.

Рис. 3.6. Окно gazebo со смещённым роботом

- Выводы

В ходе выполнения данной лабораторной работы произведено описание двухколёсного робота с лидаром и тремя ик-сенсорами на языке URDF. Созданный робот соответствует всем критериям, описанных в задании. Также произведён успешный запуск робота в симуляции gazebo и rviz. Управление роботом производилось при помощи плагина Robot Steering.