Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа компьютерных технологий и информационных систем

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

Дисциплина: Программное обеспечение встраиваемых систем

Тема: Разработка узлов управления роботом

Выполнил

студент гр. 5140901/21501	<подпись>	А.М. Кобыжев

Преподаватель	<подпись>	Г.С. Васильянов

«___» __________ 2023 г.

Санкт-Петербург

2023

Содержание

1.	Цели работы	3

2.	Задание	3

3.	Ход работы	3

3.1.	Описание робота	3

3.2.	Описание узла управления роботом с клавиатуры	4

3.2.1.	Запуск робота	8

3.3.	Описание узла управления роботом в автоматическом режиме (ик-сенсоры)	9

3.3.1.	Запуск робота	13

4.	Выводы	15

- Цели работы

Разработка узла управления роботом с клавиатуры, а также узла, управляющего движением робота в автоматическом режиме при помощи датчиков дистанции.

- Задание

- Разработать узел управления роботом с клавиатуры.

- Разработать узел, управляющий движением робота в автоматическом режиме.

  - Расположение ноды для автоматического режима –myrobot/myrobot_teleop/nodes/auto_teleop;

  - запуск – teleop_auto.launch

- Робот должен избегать препятствий используя датчики дистанции

- Используемая карта – testwalls; запуск – gazebo_testwalls.launch

- Ход работы

Репозиторий с исходным кодом для данной лабораторной работы можно посмотреть по ссылке:

https://github.com/alexnevskiy/urdf_labs/tree/lab3

  - Описание робота

В предыдущей лабораторной работе обнаружилось, что тело робота при увеличении или уменьшении линейной скорости качалось вперёд или назад, что не позволило бы нормально сделать данную лабораторную работу при автоматическом управлении при помощи ик-сенсоров. Поэтому было принято решение поднять колёсную базу робота до такой высоты, чтобы между нижней точкой колеса и тела робота оставался 1 мм, при этом колёса должны касаться пола. Таким образом, робот всё равно будет качаться, однако это уже не будет никак мешать работе ик-сенсоров, потому что тело робота всегда будет практически параллельно полу с минимальными отклонениями. Также все три ик-сенсора были подняты на верхнюю часть тела робота, чтобы сенсоры ложно не срабатывали при измерении дистанции при минимальном наклоне, так как при старом положении они бы находились практически на уровне пола. Обновлённая модель робота представлена на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Обновлённая модель робота

  - Описание узла управления роботом с клавиатуры

Для описания узла управления роботом с клавиатуры использована заготовка скрипта keyboard_teleop, в которой описывается работа с топиком cmd_vel для задания линейной и угловой скоростей, а также получение данных от клавиатуры. Описание узла представлено в листинг 3.1.

В представленном скрипте содержится класс KeyboardTeleop, при инициализации которого происходит инициализация ноды keyboard_teleop, регистрация паблишера для отправки сообщений топику, отвечающему за управление роботом, а также задание начальных значений полей для линейной и угловой скоростей.

Для запуска управления роботом вызывается функция run(), в которой сначала инициализируется слушатель нажатия кнопок на клавиатуре с двумя колбэками: за нажатие отвечает on_key_press(), а за отпускание - on_key_release(). Далее задаётся частота опроса (10 Гц) и в бесконечном цикле происходит обновление состояния робота – функция update_key_state().

Колбэки on_key_press() и on_key_release() имеют одинаковую структуру, только первый задаёт значения линейной (клавиши W и S) и угловой (клавиши A и D) скорости, а второй их обнуляет.

В функции обновления состояния робота update_key_state() сначала вызывается функция update_speed(), в которой происходит определение множителя линейной и угловой скорости, при этом множитель линейной скорости изменяется с шагом 0.05, чтобы добиться плавного ускорения робота и избежать пробуксовок. Далее считается линейная и угловая скорость робота в данный момент времени путём умножения полученных величин на максимальную скорость, после чего создаётся сообщение типа Twist, куда задаются полученные значения скоростей, и отправляется паблишером в ранее описанный топик.

Листинг 3.1. Описание узла управления роботом с клавиатуры

#!/usr/bin/env python import rospy from geometry_msgs.msg import Twist from pynput.keyboard import KeyCode, Listener MINICAR_MAX_LIN_VEL = 1 MINICAR_MAX_ANG_VEL = 2 MAX_LIN_VEL_MULTIPLIER = 1 MIN_LIN_VEL_MULTIPLIER = -1 DEFAULT_LIN_VEL_MULTIPLIER = 0 VEL_STEP = 0.05 class KeyboardTeleop: def __init__(self): rospy.init_node('keyboard_teleop') cmd_vel_topic = rospy.get_param('/keyboard_teleop/cmd_vel', '/cmd_vel') rospy.loginfo('Cmd Vel topic: ' + cmd_vel_topic) self.pub = rospy.Publisher(cmd_vel_topic, Twist, queue_size=10) self.key_state_vel = 0 self.key_state_ang = 0 self.target_linear_vel = 0.0 self.target_angular_vel = 0.0 self.forward = False self.back = False self.left = False self.right = False self.keyboard_listener = None def run(self): self.keyboard_listener = Listener(on_press=self.on_key_press, on_release=self.on_key_release) self.keyboard_listener.start() rate = rospy.Rate(10) try: while not rospy.is_shutdown(): self.update_key_state() rate.sleep() except rospy.ROSInterruptException: pass self.keyboard_listener.stop() self.keyboard_listener.join() def update_key_state(self): self.update_speed() print(self.key_state_vel) self.target_linear_vel = MINICAR_MAX_LIN_VEL * self.key_state_vel self.target_angular_vel = MINICAR_MAX_ANG_VEL * self.key_state_ang twist = Twist() twist.linear.x = self.target_linear_vel; twist.linear.y = 0.0; twist.linear.z = 0.0 twist.angular.x = 0.0; twist.angular.y = 0.0; twist.angular.z = self.target_angular_vel self.pub.publish(twist) def on_key_press(self, key): if key == KeyCode.from_char('w'): self.forward = True if key == KeyCode.from_char('s'): self.back = True if key == KeyCode.from_char('a'): self.left = True if key == KeyCode.from_char('d'): self.right = True return True def on_key_release(self, key): if key == KeyCode.from_char('w'): self.forward = False if key == KeyCode.from_char('s'): self.back = False if key == KeyCode.from_char('a'): self.left = False if key == KeyCode.from_char('d'): self.right = False return True def update_speed(self): if self.forward and self.back: self.key_state_vel = 0 elif self.forward: self.key_state_vel = max(self.key_state_vel, DEFAULT_LIN_VEL_MULTIPLIER) self.key_state_vel += VEL_STEP self.key_state_vel = min(self.key_state_vel, MAX_LIN_VEL_MULTIPLIER) elif self.back: self.key_state_vel = min(self.key_state_vel, DEFAULT_LIN_VEL_MULTIPLIER) self.key_state_vel -= VEL_STEP self.key_state_vel = max(self.key_state_vel, MIN_LIN_VEL_MULTIPLIER) else: self.key_state_vel = 0 if self.left and self.right: self.key_state_ang = 0 elif self.left: self.key_state_ang = 1 elif self.right: self.key_state_ang = -1 else: self.key_state_ang = 0 if __name__=="__main__": teleop = KeyboardTeleop() teleop.run()

Также стоит упомянуть сложности, с которыми я столкнулся при реализации узла управления. Для того, чтобы считывать данные с клавиатуры необходимо установить библиотеку для Python под названием pynput. Однако с её установкой возникли некоторые сложности. Так как все лабораторные мы выполняем в ROS1, который поддерживает только Python 2, то необходимо устанавливать все зависимости, поддерживающие данную версию ЯП. При установке pynput требуется ещё одна библиотека evdev, последняя версия которой не имеет поддержки Python 2.7, поэтому при установке сначала необходимо установить evdev версии 1.4.0 (последняя версия, которая поддерживает Python 2.7), после чего уже устанавливать pynput. Помимо этого получившийся скрипт необходимо сделать исполняемым (chmod +x).

    - Запуск робота

Для запуска робота необходимо проделать известную уже нам процедуру – запустить контроллер, симулятор и rviz. После инициализации всех компонентов необходимо запустить узел для управления роботом с клавиатуры при помощи roslaunch myrobot_teleop teleop_keyboard.launch. Запуск узла в терминале представлен на рис. 3.2. Нажатые клавиши для управления роботом также видны в консоли.

Рис. 3.2. Окно терминала с узлом управления с клавиатуры

В rviz мы можем наблюдать траекторию робота, после нажатых кнопок, которые были представлены ранее в окне терминала, как показано на рис. 3.3.

Рис. 3.3. Окно rviz с траекторией движения робота

  - Описание узла управления роботом в автоматическом режиме (ик-сенсоры)

Для описания узла управления роботом в автоматическом режиме при помощи ик-сенсоров модифицирован ранее описанный скрипт keyboard_teleop. Описание узла произведено в файле ir_auto_teleop, код которого представлен в листинг 3.2.

Представленный скрипт имеет схожую структуру с описанным ранее. При инициализации класса IrAutoTeleop происходит инициализация ноды ir_auto_teleop, регистрация паблишера для отправки сообщений топику, отвечающему за управление роботом, трёх подписчиков на получение данных о расстоянии с ик-сенсоров, а также задание начальных значений полей для линейной и угловой скоростей, расстояний для левого, центрального и правого сенсоров.

Для запуска управления роботом вызывается функция run(), в которой сначала задаётся частота опроса (10 Гц), счётчики для подсчёта тактов срабатывания угловых и центрального датчика, а также флаг, отвечающий за движения робота в обратном направлении. Далее в бесконечном цикле происходит обновление состояния робота – функция update_state() и описывается логика работы управления роботом с помощью ик-сенсоров.

Сначала происходит проверка на то, что один из боковых сенсоров имеет расстояние до препятствия меньше заданного расстояния (34 сантиметра). Если расстояние меньше, то увеличивается счётчик подсчёта тактов для угловых сенсоров и определяется угловая скорость в зависимости от того, какой из датчиков имеет наименьшее расстояние до препятствия, иначе угловая скорость и счётчик обнуляются. Далее происходит проверка расстояния для центрального датчика. Если расстояние меньше, то линейная скорость устанавливается в 0 и повышается счётчик подсчёта тактов для центрального сенсора, иначе линейная скорость устанавливается в 1 и счётчик обнуляется. В конце происходит проверка на достижение одного из счётчиков заданного предела (50 тактов). При положительной проверке флаг обратного движения ставится в истину, иначе в ложь. Если флаг положительный, то линейная скорость устанавливается в -1 (задний ход) и в зависимости от конкретного значения угловой скорости в данный момент высчитывается будущее направление робота. Если угловая скорость не равна нулю, то устанавливается обратное значение, чтобы робот при движении назад поворачивал в сторону датчика, имеющего меньшее расстояние до препятствия, иначе выбирается случайная угловая скорость между 1 и -1 для случаев, когда у робота сработал только центральный ик-сенсор, например при столкновении с препятствием острой формы.

Листинг 3.2. Описание узла управления роботом в автоматическом режиме

#!/usr/bin/env python import rospy from geometry_msgs.msg import Twist from sensor_msgs.msg import Range import random MINICAR_MAX_LIN_VEL = 1 MINICAR_MAX_ANG_VEL = 2 MAX_LIN_VEL_MULTIPLIER = 1 MIN_LIN_VEL_MULTIPLIER = -1 DEFAULT_LIN_VEL_MULTIPLIER = 0 VEL_STEP = 0.05 IR_CENTER_TARGET_RANGE = 0.34 IR_SIDE_TARGET_RANGE = 0.34 CLOSE_DIST_TARGET = 50 LEFT_IR_SENSOR = 'ir_sensor_front_0' CENTER_IR_SENSOR = 'ir_sensor_front_1' RIGHT_IR_SENSOR = 'ir_sensor_front_2' LEFT_IR_TOPIC = '/myrobot/sensor/front_0' CENTER_IR_TOPIC = '/myrobot/sensor/front_1' RIGHT_IR_TOPIC = '/myrobot/sensor/front_2' class IrAutoTeleop: def __init__(self): rospy.init_node('ir_auto_teleop') cmd_vel_topic = rospy.get_param('/ir_auto_teleop/cmd_vel', '/cmd_vel') rospy.loginfo('Cmd Vel topic: ' + cmd_vel_topic) self.pub = rospy.Publisher(cmd_vel_topic, Twist, queue_size=10) self.range_left = 0 self.range_center = 0 self.range_rigth = 0 self.sub_left = rospy.Subscriber(LEFT_IR_TOPIC, Range, callback=self.callback) self.sub_center = rospy.Subscriber(CENTER_IR_TOPIC, Range, callback=self.callback) self.sub_right = rospy.Subscriber(RIGHT_IR_TOPIC, Range, callback=self.callback) self.state_vel = 0 self.state_ang = 0 self.target_linear_vel = 0.0 self.target_angular_vel = 0.0 self.forward = False self.back = False self.left = False self.right = False def run(self): rate = rospy.Rate(10) close_side_dist_counter = 0 close_center_dist_counter = 0 reverse_flag = False try: while not rospy.is_shutdown(): self.update_state() rate.sleep() print self.range_left, self.range_center, self.range_rigth if self.range_left < IR_SIDE_TARGET_RANGE or self.range_rigth < IR_SIDE_TARGET_RANGE: close_side_dist_counter += 1 if self.range_left < self.range_rigth: self.right = True else: self.left = True else: self.left = False self.right = False close_side_dist_counter = 0 if self.range_center < IR_CENTER_TARGET_RANGE: self.forward = False close_center_dist_counter += 1 else: self.forward = True close_center_dist_counter = 0 if close_side_dist_counter >= CLOSE_DIST_TARGET or close_center_dist_counter >= CLOSE_DIST_TARGET: reverse_flag = True else: reverse_flag = False if reverse_flag: self.forward = False self.back = True if not self.left and not self.right: self.left = random.choice([True, False]) self.right = not self.left else: self.left = not self.left self.right = not self.right else: self.back = False except rospy.ROSInterruptException: pass def update_state(self): self.update_speed() self.target_linear_vel = MINICAR_MAX_LIN_VEL * self.state_vel self.target_angular_vel = MINICAR_MAX_ANG_VEL * self.state_ang twist = Twist() twist.linear.x = self.target_linear_vel; twist.linear.y = 0.0; twist.linear.z = 0.0 twist.angular.x = 0.0; twist.angular.y = 0.0; twist.angular.z = self.target_angular_vel self.pub.publish(twist) def update_speed(self): if self.forward and self.back: self.state_vel = 0 elif self.forward: self.state_vel = max(self.state_vel, DEFAULT_LIN_VEL_MULTIPLIER) self.state_vel += VEL_STEP self.state_vel = min(self.state_vel, MAX_LIN_VEL_MULTIPLIER) elif self.back: self.state_vel = min(self.state_vel, DEFAULT_LIN_VEL_MULTIPLIER) self.state_vel -= VEL_STEP self.state_vel = max(self.state_vel, MIN_LIN_VEL_MULTIPLIER) else: self.state_vel = 0 if self.left and self.right: self.state_ang = 0 elif self.left: self.state_ang = 1 elif self.right: self.state_ang = -1 else: self.state_ang = 0 def callback(self, msg): if msg.header.frame_id == LEFT_IR_SENSOR: self.range_left = msg.range elif msg.header.frame_id == CENTER_IR_SENSOR: self.range_center = msg.range elif msg.header.frame_id == RIGHT_IR_SENSOR: self.range_rigth = msg.range if __name__=="__main__": teleop = IrAutoTeleop() teleop.run()

    - Запуск робота

Для запуска робота необходимо снова запустить контроллер, симулятор и rviz. После инициализации всех компонентов необходимо запустить узел для управления роботом в автоматическом режиме при помощи roslaunch myrobot_teleop ir_auto_teleop.launch, предварительно создав launch-файл по аналогии с teleop_keyboard.launch. Запуск узла в терминале представлен на рис. 3.4. В терминале также отображаются расстояния до препятствий с каждого ик-сенсора на каждый такт работы.

Рис. 3.4. Окно терминала с узлом управления в автоматическом режиме

В rviz мы можем наблюдать траекторию робота, после некоторого времени работы автоматического управления, как показано на рис. 3.5. Видно, что робот при приближении к стене направляется в противоположную сторону от неё.

Рис. 3.5. Окно rviz с траекторией движения робота в автоматическом режиме

Пример управления роботом в автоматическом режиме в gazebo представлен на рис. 3.6.

Рис. 3.6. Окно gazebo с автоматическим управлением роботом

- Выводы

В ходе выполнения данной лабораторной работы произведено описание узла управления роботом с клавиатуры. Для этого написан скрипт на языке Python, в котором производится считывание нажатий клавиш с клавиатуры, и в зависимости от нажатой клавиши (W – вперёд, S – назад, A – влево, D – вправо) задаётся либо линейная скорость, либо угловая, либо обе одновременно.

Помимо этого произведено описание узла управления роботом в автоматическом режиме при помощи ик-сенсоров, скрипт для которого также написан на языке Python. В нём производится считывание расстояний от трёх сенсоров до препятствий (максимальное расстояние ик-сенсора равняется 35 сантиметрам), и в зависимости от того, какой из них имеет наименьшее расстояние до препятствия (менее 34 сантиметров), вычисляется линейная или угловая скорости. Предложенный алгоритм автоматического управления предусматривает выезд из любых тупиковых ситуаций, а также случаи, когда робот упирается в острые углы, расстояние до которых фиксирует только центральный сенсор.